CopterのOverride Throtleの

ファームウエアの設定方法

担当　田中

２０２０年１０月１7日

目次

１．はじめに	4

２．設定手順	4

改定履歴

| 版数 | 発行日 | 改定履歴 |
| --- | --- | --- |
| ver１ | 2020年10月17日 | 初版発行 |

１．はじめに

ArdupilotのOverride Throttleの機能を追加したファームウエアを、フライトコントローラにインストルする方法を示します。

２．設定手順

１）Windowsパソコンを用意します。

２）MissionPlannerの最新をインストールします。

３）GitHubからArdupilotのOverride Throttleの機能を追加したファームウエアのファイルをダウンロードします。

４）Pixhawk とWindowsパソコンをUSBケーブルで接続します。

５）MissionPlanner	を起動します。

６）SetUP画面のInstall Firmwareをクリックしてこの画面を開きます。

そして、Load custom firmwareをクリックします。

７）そして、ダウンロードしたファームウエアのファイルを選択します。

８）このメッセージの指示に従います。

９）音楽が聞こえたら、フライトコントローラを再起動して、接続します。

10）RC_10のオプションを１０６に設定します。

以上です。